ПРИЛОЖЕНИЕ 11

ПЕРЕСЧЕТ РАЗМЕРНОСТЕЙ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ТЕХНИЧЕСКИХ 
ТЕКСТОВ

Нижеприведенные материалы заимствованы из пособия, рассчитанного на переводчиков с различным базовым образованием.

***

Рассматриваются примеры пересчета размерностей при переходе от британской системы единиц к метрической либо к международной системе (СИ). Эта операция – не простая и ответственная, особенно когда в исходном тексте размерность величины представлена неправильно или необычно, либо когда нужно определить численный коэффициент в полуэмпирической расчетной формуле. Приведем обоснование терминов, использованных при рассмотрении примеров.

## Краткое обоснование выбранных терминов

В теории размерностей подробно исследуется связь между такими понятиями как единица измерения/величины (основная или производная), размерность величины, система единиц измерения, классификация единиц измерения, перевод единиц измерения, согласованность единиц измерения, класс систем единиц, анализ размерностей и т.д. Поскольку в этом разделе рассматриваются конкретные переводческие задачи инженерного характера, а не строгая и достаточно сложная теория размерностей, мы будем пользоваться привычными в среде инженеров терминами «единица измерения величины», «размерность величины» и «пересчет размерностей».

Термин «единица измерения», возможно, и менее строг, чем предлагаемый метрологами термин «единица [физической] величины», но более привычен (не только инженерам, но и ученым). Кстати, с 1 января 2000 г. действует утвержденный Госстандартом РФ «Общероссийский классификатор единиц измерения» (в 7-й редакции, с исправлениями и дополнениями).

«Размерность», говоря очень упрощенно, – это выраженная алгебраически единица измерения, поэтому она не зависит от системы единиц – и в британской системе единиц, и в метрической, и в любой другой размерность выражается одинаково (при условии, что сопоставляемые системы принадлежат к одному классу). Например, размерность скорости записывается как LT–1. В инженерной практике под размерностью традиционно понимают произведение основных и производных единиц измерения, стоящих в первой или иной степени, которое следует за численным значением физической величины. В этом смысле, например, 80 км/час означает, что величина под названием «скорость» имеет численное значение 80 и размерность «километры в час», включающую в себя единицу измерения длины «километр» и единицу измерения времени «час». В этом же смысле используется короткий термин «размерность» в данном разделе.

«Пересчет» вместо «перевода» принят и по традиции, и по стилистическим соображениям – не совсем уместно говорить о «переводе (размерности) при переводе (текста)». Итак, пересчет размерности выполняется с целью определения численного значения величины при переходе от одной системы единиц к другой.

# Обычный пересчет размерности

Такой пересчет размерности сводится к перемножению всех составляющих ее единиц измерения, каждая из которых умножена на свой коэффициент пересчета. В нижеследующей таблице приведены коэффициенты пересчета наиболее ходовых единиц измерения из британской системы единиц в международную. Аналогичные таблицы существуют для пересчета британских единиц в метрические и метрических единиц в международные.

| Наименование величины | Значение (Х) величины в британской системе | Коэффициент пересчета из британской системы единиц в СИ | Результат пересчета, представленный в СИ |
| --- | --- | --- | --- |
| Длина | Х foot (ft) | 0,3048 | 0,3048 Х м |
| Площадь | Х foot square (ft2) | 0,3048 × 0,3048 | 0,0929 Х м2 |
| Объем | Х cubic foot (ft3) | 0,30483 = 28,317 × 10-3 | 28,317 × 10-3 Х м3 |
| Масса | Х pound of mass (lbm) | 0,4536 | 0,4536 Х кг |
| Время | Х second (s) | 1 | Х сек, или Х с |
| Сила | Х pound of force (lbf) | 4,448 | 4, 448 Х Н |
| Скорость | Х f/s | 0,3048/1 = 0,3048 | 0,3048 Х м/с |
| Работа | Х lbf x ft | 4,448 × 0,348 = 1,356 | 1,356 Х Нм |
| Давление | Х lbf/in2 (psi) | 4,448/(0,0254)2 = 6895 | 6895 Х Н/м2 |

Например, в исходном тексте говорится, что рабочее давление резервуара равно 980 psi. В СИ это давление записывается как 6,757 МПа (пересчет: 6895 × 980 Н/м2 = 6757100 Н/м2  6,757 МПа).

Конечно, таблица отражает лишь малую часть практических случаев. Взять хотя бы длину. В английском языке для ее измерения кроме фута широко используются дюйм, ярд, миля, мил, микродюйм, и следовательно, количество сочетаний с использованием единиц измерения длины в размерностях велико. Кроме системных единиц измерения существует множество внесистемных (или «ведомственных»). Например, помимо системной международной единицы измерения давления Паскаль (т.е. Н/м2), в русской технической литературе используются кгс/см2 = кГ/см2, кГ/м2, атм. (атмосфера), торр (мм ртутного столба), бар (приблизительно равен атмосфере и точно равен 100 кПа), пьеза, миллиметр водяного столба. Кроме того, все эти единицы измерения могут иметь многочисленные приставки вроде кило, мили, мега. Это обстоятельство также нужно иметь в виду переводчику, который собирается пересчитывать размерности.

# Определение размерности путем ее анализа

Рассмотрим пример. В статье по обработке металлов резанием приводится таблица значений удельной работы резания Ut, причем размерность этой величины имеет вид h.p./in3/min. Такая неочевидная запись размерности недопустима, поскольку ее можно понять как (h.p./in3):min и как h.p.(in3/min).

Чтобы перед пересчетом определить правильную запись размерности, переводчик рассуждает следующим образом: h.p. — мощность, т.е. работа в единицу времени; если ее поделить на in3, получим удельную мощность (т.е. мощность, затрачиваемую на единицу объема металла); чтобы из удельной мощности получить удельную работу, нужно удельную мощность помножить на время. Таким образом, правильная запись должна выглядеть как (h.p./in3)·min, или h.p.·min/in3.

Уточнение записи размерности упрощается в тех случаях, когда речь идет об известной переводчику величине. Например, размерность коэффициента теплоотдачи BTU/ft2/h/deg F специалист по теплотехнике сразу перепишет правильно как BTU/(ft2·h·deg F), а уж затем пересчитает в метрическую: ккал/(м2·ч·°С).

Определение размерности путем оценки значения величины

В статье, посвященной расчету градирни, дается пример:

As an example, if l = 35 deg, T1= 520 deg, approach = 16.5 deg, then P = 0.47 and ψ = 4.9.

В этом примере I – разность начальных температур воды и воздуха в радиаторной градирне, T1 – температура воздуха на входе в градирню, a approach — температурный напор на холодном конце. Спрашивается, в каких градусах — Фаренгейта, Цельсия, Рэнкина или Кельвина – даны значения параметров?

Первая и третья величины суть температурные разности, поэтому удобнее для проверки выбрать вторую величину, то есть T1. Если даже принять температуру воды на выходе из градирни совпадающей с T1 (на самом деле она, как мы видим, выше на 16,5°С), то ясно, что вода при давлении, близком к атмосферному, не может существовать при 520°F (т.е. 271°С), поскольку она закипает при 100°С. Следовательно, градусы Фаренгейта и Цельсия отпадают, и температура T1 взята по термодинамической шкале Кельвина либо Рэнкина.

Проверяем «градусы» Кельвина (точнее кельвины):

520 К = 520 – 273 = 247°С > 100°С,

а это значит, что кельвины не подходят. Остается проверить градусы Рэнкина: 520°R = 520 × 0,555–273 = 16°С. Этот результат вполне правдоподобен, а значит все температурные параметры даны в градусах Рэнкина, которые нужно, конечно, перевести по всей статье в кельвины, т.е. в единицы принятой в России термодинамической шкалы Кельвина.

Пересчет численного коэффициента в расчетной формуле

Рассмотрим подробно, как этот коэффициент пересчитывается. В статье по усталостному разрушению металлов приведена формула, по которой определяется длина усталостной трещины при известных числе циклов усталостного нагружения и интенсивности напряжений в металле:

da/dn= 1.42·10-13(ΔК)2.02.

Здесь	а – длина трещины в дюймах [in];

п – число циклов [cycle];

da/dn – приращение длины трещины за один усталостный цикл [in/cycle];

К – коэффициент интенсивности напряжений [psi·√in] = (lb/in2)·in1/2;

∆К – размах (двойная амплитуда) коэффициента интенсивности напряжений (с той же размерностью, что и у К).

1,42·10-13 – численный коэффициент, который при пересчете из британской системы единиц в метрическую меняет свое значение. Это-то значение мы и должны определить – иначе российские инженеры не смогут пользоваться формулой.

Пересчет выполняется в следующем порядке:

а) Обозначаем численный коэффициент через D и записываем формулу в общем (алгебраическом) виде: da/dn = D(∆K)α, где α = 2,02 – безразмерный показатель степени.

б) Определяем размерность численного коэффициента D (для этого по правилам школьной алгебры оставляем D на одной стороне уравнения, а все остальное переносим на другую сторону, не забывая, где нужно, возводить в степень α):

D = in·in2α /(cycle·lbα·inα/2) = in1+2α-α/2 /(cycle·lbα) = in 1+3/2α / cycle·lbα.

в) Теперь находим коэффициент пересчета КП по общему уже известному нам правилу, подставив значение α и опуская циклы как не требующие пересчета:

КП = 25,4 1+3/2·2,02 / 0,454 2,02 = 25,4 4,03 / 0,454 2,02.

г) Чтобы возвести числа 25,4 и 0,454 в дробные степени, необходимо прибегнуть к операциям логарифмирования и потенцирования, пользуясь школьной таблицей десятичных логарифмов:

lg 25,4 4,03 = 4,03·lg 25,4 = 4,03·1,4048 = 5,661

Отсюда числитель (берем антилогарифм от 5,661) равен 458100.

lg 0,454 2,02 = 2,02·lg 0,454 = 2,02·1,6571 = 2,02 (–0,3429) = –0,6926 = 1,3074 [жирной единицей обозначена характеристика «минус 1»].

Отсюда знаменатель (берем антилогарифм от 1,3074) равен 0,2030.

Теперь КП = 458100 : 0,203 = 2,25·106.

д) Вычисляем новый численный коэффициент:

D' = D·КП = 1,42·10-13·2,25·106 = 3,195·10-7 .

е) Записываем формулу в пересчитанном виде:

da/dn = 3,195·10-7 (ΔК)2,02.

Операция пересчета умышленно разбита на мелкие легкие шажки, так как стоит на одном из этих легких шажков оступиться, и весь труд пойдет насмарку. Пересчет численного коэффициента формулы – скучная, но очень ответственная операция. Например, по формуле, с которой мы так подробно разбирались, инженеры могут рассчитывать и ротор турбины, и корпус подводной лодки, и опору морской платформы. Поэтому такой пересчет требует от переводчика полного сосредоточения.

О некоторых особенностях записи размерности в США и Великобритании

Тысячные, тысячи, миллионы и миллиарды

В соответствии с международной системой единиц предусмотрены следующие наиболее часто встречаемые приставки:

| μ | micro | 10-6 | Одна миллионная |
| --- | --- | --- | --- |
| m | milli | 10-3 | Одна тысячная |
| k | kilo | 103 | Тысяча |
| M | mega | 106 | Миллион |
| G | giga | 109 | Миллиард |

Например:	$3G = 3 млрд. долл. США

1.5 Gbbls = 1,5 млрд. баррелей

Американцы и англичане иногда пользуются этими приставками, но чаще у них в ходу собственное «внутрифирменное» использование m и М, а именно:

| Обозначение | Значение | Примеры записи | Перевод |
| --- | --- | --- | --- |
| МРа | 106 Паскалей | Pressure of 230 МРа | Давление 230 МПа (230 миллионов Паскалей) |
| МТ; mt | 106 тонн | A throughput of 12 МТ/yr (250,000 bbls/day). | Пропускная способность 12 миллионов тонн в год (250 000 баррелей в сутки) |
| $M | 106долларов США | Values shown in $2001M | Значения показаны в млн. долларов США в ценах 2001 года |
| M | 103 (обычно*) | $755M×5 = $3.775 MM Oil Production = 70, OOO MBbl 500 MCF = 500 mille cubic feet; 2 MCFCD = 2 mille cubic feet per calendar day | 755 тыс. долл. США × 5 = 3,775 млн. долл. США Добыча нефти = 70 000 103 баррелей 500 тысяч кубических футов 2 тысячи кубических футов в сутки |
| MM | 106 | 1.7 MMTPY Cracking Unit CAPEX 800 $MM | Крекинг-установка производительностью 1,7 млн. т/год Капитальные затраты = 800 106 долларов |
| m | I06 | The estimated cost of the installation is $5.2 m $500m 20 mcps = 20 megacycles per second | Ориентировочные затраты на монтаж 5,2 млн. долл. США 500 млн. долл. США 20 мегагерц |
| m | mil = 10-3 in | Corrosion rate was 4 mpy | Скорость коррозии была (4×25,4) мкм/год |
| МТ | metric tonne** | 150 MT of propellant per week | 150 т ракетного топлива в неделю |

Примечания:

* Даже в словарях (см., например, сокращения в Англо-русском словаре по нефтепромысловому делу, составитель Е.Ю.Израилева) указывается, что М используется для тысяч, a ММ – для миллионов. Однако, как видно из трех предыдущих примеров, М очень часто обозначает миллионы. Необходимо всегда обращать внимание авторов или заказчиков документа на это обстоятельство.

** «Ловушка и квадрате»: здесь М и не тысяча, и не миллион. Кстати, полезно несколько подробнее остановиться на тонне как единице измерения. В морских перевозках freight ton = 40 кубических футов (т.е. единица объема); в корабельном строительстве register ton = 100 кубических футов (т.е. опять-таки единица объема); в холодильной технике standard ton = 3,517 кВт (единица мощности); в ядерной технике ton = 4,18 ГДж (единица энергии, или работы). Наконец, в механике тонна — это единица веса, или массы; при этом следует различать метрическую тонну (metric ton = mton = 1000 кг), принятую в США короткую тонну (short ton = just ton = net ton = 2000 фунтов = 907 кг) и принятую в Великобритании длинную тонну (long ton = gross ton = 2240 фунтов = 1016 кг).

Произвол в использовании американскими и английскими авторами буквы m (M) вынуждает переводчика заниматься оценочными расчетами, чтобы понять, что автор имеет в виду – тысячную долю, тысячу или миллион. Например, одной из употребительных единиц затраченной работы (энергии) служит BTU (British Thermal Unit). При встрече с единицей MBTU, переводчику приходится не только переводить британскую единицу в международную, но и разбираться, что перед ним: 1000 BTU или 1000000 BTU.

Как известно, у англичан миллиард = milliard, у американцев миллиард = billion (b или В). Поэтому, фраза Total cost of the project is estimated to be US $4B+ переводится как Полная стоимость проекта оценивается суммой, превышающей 4 млрд. долл. США.

Однако, когда дело касается миллионных и миллиардных частей, англичане соглашаются с американскими размерностями:

| ppm | parts per million | частей на миллион | млн-1 = мг/кг = мг/л = 10-6 |
| --- | --- | --- | --- |
| ppb | parts per billion | частей на миллиард | мкг/кг |

В нижеследующей таблице собраны единицы измерения, содержащие букву m:

| m | = | meter = метр (единица длины, равная 100 см = 1000 мм) |
| --- | --- | --- |
| mc | = | megacycle = мегагерц |
| mc | = | millicurie = милликюри |
| mm | = | 10-3 m = миллиметр (единица длины) |
| mil | = | 10-3 in = 25,4 мкм (единица длины); мил (одна тысячная дюйма ) |
| per mil(le) | = | 10-3 (промилле, или «на тысячу») |
| μm | = | micrometer = мкм (единица длины); микрометр (дольная единица, равная 10-6 м) |
| mpy | = | mil per year = 25,4 мкм/год (единица скорости коррозии) |
| microin | = | μin = 0,025 мкм (единица длины) |
| microstrain | = | μin/in = 10-6 (единица относительной деформации) |
| mi | = | mile = 1,609 км (статутная) или 1,85 км (морская) (единица длины) |
| mton | = | metric ton = метрическая тонна = 1000 кг |

Наконец, нужно знать, что запись ('000) означает «в тысячах». Например:

Production ('000 m3/d) = Добыча (тыс. м3/сутки).

И еще одна неочевидная запись размерности:

Maximum Gas Flow per Well (E3m3/d).

Буква Е означает число 10 и используется в математике для обозначения очень больших (или очень малых) чисел. Например, вместо того чтобы написать 2800000000000, записывают 28Е11, т.е. 28·1011, или «28 умножить на 10 в 11-й степени». Поэтому наш пример переводится следующим образом:

Максимальный расход газа на скважину (103 м3/сутки). Размерность читается как «в тысячах кубических метров в сутки».

Нетрудно догадаться, что E-2 означает 10-2, например:

The calculated probability of a fire only is 1.38E-2 означает

Расчетная вероятность пожара равна всего лишь 1,38 10-2.

Некоторые неочевидные записи британских размерностей

| Краткая неочевидная запись | Что эта запись означает | Перевод на русский и примечание |
| --- | --- | --- |
| Bbl, bbls | barrel(s) | Нефтяной баррель |
| B/D, b/d | barrels per day | Баррелей в сутки |
| DSCF | dry standard cubic foot | Сухой нормальный кубический фут |
| EA, ea | Each, e.g. Potable Water Storage Tanks (2 ea.) | Штук (например: Резервуары для хранения питьевой воды (2 шт.)) |
| EA | each (e.g. $70.00/manhour each) | Каждому (например: 70 долл./(человеко-час) каждому) |
| gpg | grains per gallon (ppm = 17.1 gpg) | Гранов на галлон (единица концентрации) |
| gpm | gallons per minute | Галлонов в минуту |
| h. p. | horse power | Лошадиная сила (брит.) |
| in WC | inches of water column | Дюймов водяного столба (малые давления, вакуум) |
| kli | 1000 pli = 1000 pounds/linear foot | Тысяча фунтов на линейный дюйм |
| kp = kips | 1000 pounds | Килофунт (тысяча фунтов) |
| ksi | 1000 psi | Тысяча фунтов на квадратный дюйм |
| lb, LBS | libra | Фунт |
| lbm | libra of mass | Фунт массы |
| lbf | libra of force | Фунт силы (см. также #) |
| l/c/d | litre per capita per day | л/(человек-сутки) |
| LF | linear foot | Погонный фут |
| off |  | Штук (в противоположность комплекту). См. также pc, pcs, EA, ea. |
| pc; pcs | pc = piece; pcs = pieces | Штук. См. также off, EA, ea. |
| pcf | pounds/cubic foot | Фунт на кубический фут |
| plf | pounds/linear foot | Фунт на линейный фут |
| PS | pferdestarke (PS = 0,986 h. p.) | Лошадиная сила (нем. и рус.; нередко встречается в текстах на англ. языке) |
| psf | pounds/sq. foot | Фунт на квадратный фут |
| psi | pounds/sq. inch = lbs/sq. inch | Фунт на квадратный дюйм (фунт/кв. дюйм) |
| psia | pounds/sq. inch, absolute | Фунт на квадратный дюйм, абсолютный (абсолютное давление) |
| psid | pounds/sq. inch, differential | Фунт на квадратный дюйм, дифференциальный (перепад давления) |
| psig | pounds/sq. inch, gage | Фунт на квадратный дюйм, манометрический (избыточное давление) |
| Qt/mi | quart per mile | Кварт на милю (единица измерения расхода бензина) |
| r.m. | running meter | Погонный метр (п.м.) |
| rpm | revolutions per minute | Оборотов в минуту (об/мин) |
| SCFM | standard cubic foot per minute | Нормальный (т.е. при нормальных температуре и давлении) кубический фут в минуту |
| sq. ft, SF | square foot | Квадратный фут (кв. фут; фут2) |
| 1/TE (e.g. $/TE) | per tonne | На тонну (1/т) |
| # | E.g. ANSI 150# | Фунт силы. Кроме того, например, обозначает условное давление по ANSI, равное 150 фунт/кв. дюйм |

Б.Н. Климзо «Ремесло технического переводчика. Об английском языке, переводе и переводчиках научно-технической литературы». - М.: «Р.Валент», 2003. Воспроизводится с любезного согласия автора и в переработанном им для данной публикации виде.