Приложение 6

к Положению о Восьмом Санкт-Петербургском конкурсе

молодых переводчиков «Sensum de sensu»

Конкурсные задания

# Восьмого Санкт-Петербургского конкурса молодых переводчиков

«SENSUM DE SENSU»

2008

Раздел «Немецкий язык»

Номинация I. «Перевод специального текста с немецкого языка на русский язык».

Перевести с немецкого языка на русский язык любой из двух вариантов задания:

Вариант первый: Перевести технического описание прибора (см. листы 2 - 4 ):

Вариант второй. Перевести отрывок из технического описания агрегата:

5 Aufstellung / Einbau

5.1 Sicherheitsbestimmungen

Elektrische Betriebsmittel, die in explosionsgefährdeten Bereichen betrieben werden, müssen die Ex-

Schutz-Bestimmungen erfüllen. Dies wird durch das Fabrikschild des Motors ausgewiesen.

Bei Aufstellung in explosionsgefährdeten Bereichen müssen die örtlich geltenden Ex-Vorschriften und die Vorschriften des mitgelieferten Prüfscheines, der durch die zuständige Prüfbehörde ausgestellt worden ist, beachtet und eingehalten werden. Der mitgelieferte Prüfschein ist am Einsatzort (z.B. Meisterbüro etc.) aufzubewahren.

5.2 Überprüfung vor Aufstellungsbeginn

Die Bauwerkgestaltung muß gemäß den Abmessungen des Maßblattes/Aufstellungsplanes vorbereitet sein.

Die Betonfundamente sollen ausreichende Betonfestigkeit (min. B 15) nach DIN 1045 haben.

Das Betonfundament muß abgebunden haben, bevor das Aggregat aufgesetzt wird. Seine Oberflächemuß waagerecht und eben sein.

5.3 Einbau des Aggregates

Etachrom BC können in jeder Einbaulage direkt in die Rohrleitung eingeflanscht werden. Bei vertikalem Einbau mit Motor oben, Rückfrage erbeten. Aus Sicherheitsgründen ist die Anordnung ”Motor nach unten” jedoch nicht zulässig.

Etachrom BC bis 4 kW, bei Ex-Schutz bis 3,3 kW können entweder in die Rohrleitung eingehängt (Pumpenfuß 182.2 entfernen) oder über den Pumpenfuß befestigt werden. Bei Etachrom BC ab 5,5 kW, bei Ex-Schutz ab 4,6 kW Befestigung über die Motorfüße

Einbaubeispiele siehe Seite 44.

5.4 Aufstellung des Aggregates

Beim Aufstellen auf das Fundament ist das Aggregat mit Hilfe der Wasserwaage am Druckstutzen auszurichten.

Bei Fundamentaufstellung sind abMotorbaugröße 132 die Motorfüße zu unterbauen.

5.4.1 Aufstellungsplatz

Pumpengehäuse und Druckdeckel nehmen etwa die Temperatur der Förderflüssigkeit an. Druckdeckel und

Antriebslaterne dürfen nicht isoliert werden. Um Verbrennungen zu vermeiden sind entsprechende Maßnahmen

zu treffen!

5.5 Anschließen der Rohrleitungen

Die Pumpe darf auf keinen Fall als Festpunkt für die Rohrleitung verwendet werden. Vom Rohrleitungssystem dürfen keine Kräfte und Momente (z.B. durch Verwindung,Wärmeausdehnung) auf die Pumpe wirken. Die Saugleitung ist zur Pumpe steigend, bei Zulauf fallend zu verlegen. Die Rohre sind unmittelbar vor der Pumpe abzufangen und spannungsfrei anzuschließen. Bei kurzen Rohrleitungen sollen die Nennweiten mindestens denen der Pumpenanschlüsse entsprechen. Bei langen Rohrleitungen ist die wirtschaftlichste Nennweite von Fall zu Fall zu

ermitteln. Übergangsstücke auf größereNennweiten solltenmit ca. 8 Erweiterungswinkel ausgeführt werden, um erhöhte Druckverluste zu vermeiden. Der Einbau von Rückflußverhinderern und Absperrorganen ist je nach Art der Anlage und der Pumpe zu empfehlen. Durch Temperatur entstehende Ausdehnungen der Rohrleitungen müssen durch geeignete Maßnahmen kompensiert werden, um die Pumpe nicht über die zulässigen Rohrleitungskräfte und -momente zu belasten. Bei Überschreitung der Rohrleitungskräfte können z.B. undichte Stellen an der Pumpe entstehen, die zum

Austritt von Fördermedium führen.

Lebensgefahr bei heißen Fördermedien!

Die Flanschabdeckungen an Saug- und Druckstutzen der Pumpe sind vor dem Einbau in die Rohrleitung zu entfernen.

Vor der Inbetriebnahme neuer Anlagen müssen die Behälter, Rohrleitungen und Anschlüsse gründlich gereinigt, durchgespült und durchgeblasen werden. Oft lösen sich Schweißperlen, Zunder und andere Verunreinigungen erst nach geraumer Zeit. Sie sind durch Einbau eines Siebes in die Saugleitung von der Pumpe fernzuhalten. Der freie Querschnitt des Siebesmuß dem 3fachen Querschnitt der Rohrleitung entsprechen, damit nicht durch eingeschwemmte Fremdkörper zu große Widerstände entstehen. Siebe in Hutformmit eingelegtemMaschendrahtnetz von 1,25mm Maschenweite und 0,4mm Drahtdurchmesser, aus korrosionsbeständigem Material.

Номинация II. «Художественный перевод с немецкого языка на русский язык (поэзия)».

Перевести с немецкого языка на русский язык стихотворение Р.М.Рильке:

Rainer Maria Rilke

(1875 - 1926)

Vier Kerzen

Eine Kerze für den Frieden,
                                                              weil der Streit nicht wirklich ruht.

Für den Tag voll Traurigkeiten -
                                                              eine Kerze für den Mut.

Eine Kerze für die Hoffnung
                                                              gegen Angst und Herzensnot,
                                                              wenn Verzagtheit unseren Glauben
                                                              heimlich zu erschüttern droht.

Eine Kerze die noch bliebe
                                                              als die wichtigste der Welt,
                                                              eine Kerze für die Liebe
                                                              weil nur diese wirklich zählt.